- Приняты

решением бюро

Наблюдательного совета

от 20 октября 2006 г. N 6/42

ПРАВИЛА

АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

СДА-24

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок аттестации персонала испытательных лабораторий (далее - ИЛ), выполняющего измерения, анализ, испытания (далее - испытания) материалов, деталей, технических устройств, сооружений и их элементов на опасных производственных объектах, объектах энергетики и экологический контроль (измерения).

1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом требований:

законодательства Российской Федерации;

нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор);

Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.02 N 61-А, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28.11.02, регистрационный N 3968;

Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 27.12.00 N 163, Постановлением Минтруда России от 05.01.01 N 3;

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.03 N 6, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.03, регистрационный N 4145;

Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.03 N 229, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20.06.03, регистрационный N 4799;

международных стандартов серии ISO 9000, ISO 14000, ISO 17000, в том числе Общих требований к органам аккредитации, осуществляющим аккредитацию органов оценки соответствия (ISO/IEC 17011:2004), Общих требований к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025:2005/Соr. 1:2006).

1.3. Аттестация специалистов ИЛ в зависимости от специфики выполняемых испытаний, их подготовки и производственного опыта проводится по трем уровням профессиональной квалификации - I, II, III.

1.4. Аттестация специалистов ИЛ проводится в целях подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности, то есть их профессиональных знаний, навыков, мастерства, необходимых для проведения соответствующих испытаний.

Аттестация осуществляется в рамках организационной структуры Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору (далее - Единая система).

В результате аттестации специалистам ИЛ выдается квалификационное удостоверение с указанием области аттестации.

Специалисты III уровня квалификации имеют право принимать участие в аттестации специалистов в качестве членов экзаменационной комиссии.

1.5. Аттестацию специалистов ИЛ проводят независимые органы по аттестации персонала испытательных лабораторий (далее - независимые органы), соответствующие Требованиям к независимым органам по аттестации персонала (приняты решением бюро Наблюдательного совета от 25.04.06 N 2/42).

1.6. Предварительная подготовка кандидатов на аттестацию в качестве специалистов ИЛ проводится органами по аттестации в соответствии с программами предварительной подготовки. Программы предварительной подготовки разрабатываются органами по аттестации и согласовываются с техническими комиссиями Единой системы.

Программы предварительной подготовки включают специфические вопросы определения свойств, характеристик и параметров объектов испытаний путем проведения соответствующих испытаний в соответствии с заявленной областью аттестации. Области аттестации персонала ИЛ соответствуют областям аккредитации соответствующих ИЛ (выполняющих разрушающие и другие виды испытаний (ЛРК), электрические измерения и испытания (ЭЛ), экоаналитический контроль и измерения (ЭАЛ)).

1.7. Настоящие Правила обязательны для организаций, осуществляющих:

испытания при изготовлении, строительстве, монтаже, эксплуатации, реконструкции, ремонте, техническом диагностировании, экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений (далее - объекты испытаний) на опасных производственных объектах и объектах энергетики;

экоаналитический контроль и измерения;

аттестацию персонала испытательных лабораторий.

1.8. Персонал испытательных лабораторий подлежит аттестации в соответствии с настоящими Правилами. Аттестация проводится при приеме на работу и по истечении срока действия ранее выданных удостоверений.

Примечание. Настоящие Правила могут быть применены при аттестации персонала, осуществляющего испытания по определению других свойств, другими видами (методами) испытаний (измерений) при наличии соответствующей документации и квалификационных требований.

1.9. Кандидат, претендующий на прохождение аттестации, аттестуется на право проведения испытаний по одному или более видам (методам) испытаний.

Областью аттестации каждого кандидата является сфера его деятельности по испытаниям в соответствии с примерными перечнями областей аккредитации соответствующих ИЛ, приведенным в Приложении 1.

1.10. Специалисты, аттестованные в соответствии с настоящими Правилами, могут выполнять испытания видами (методами) тех объектов, которые указаны в их удостоверениях.

- 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА АТТЕСТАЦИЮ

2.1. Кандидат, претендующий на присвоение квалификационного уровня, должен иметь соответствующее высшее или среднее образование (Приложение 2), теоретическую подготовку и опыт практической работы по испытаниям под контролем специалиста, имеющего II уровень квалификации.

2.2. Для допуска к экзаменам на соответствующий уровень кандидат должен пройти подготовку по определенному виду испытаний. Минимальные подтверждаемые сроки подготовки кандидатов на I уровень - не менее 40 часов и на II уровень квалификации - не менее 80 часов.

Подготовка включает как теоретический (общую и специальную части), так и практический (не менее 50% общего времени подготовки) <1> курс.

--------------------------------

<1> Для электролабораторий практический курс может быть снижен до 30% общего времени подготовки.

Примечания: 1. В соответствии с законодательством Российской Федерации эквивалент рабочей недели равен 40 часам.

2. Допуск к аттестации на II уровень осуществляется после прохождения подготовки в объеме суммарного времени для I и II уровней.

3. Уменьшение общего требуемого времени подготовки может быть разрешено Независимым органом кандидатам, имеющим высшее техническое или университетское образование.

4. Допускается уменьшать до 50% сроки подготовки персонала, осуществляющего только отбор, первичную обработку и хранение проб и образцов для испытаний или аттестуемого в ограниченной области испытаний.

Подготовка кандидатов на III уровень квалификации может проводиться различными способами: курсы повышения квалификации, самостоятельная подготовка (изучение учебных пособий, нормативно-методических документов, публикаций, периодических изданий, специализированных материалов, журналов и другой профессиональной литературы, подготовка публикаций, выступления на конференциях и семинарах).

2.3. Программа подготовки должна отражать требуемый объем знаний и навыков специалиста по каждому методу испытаний, уровню квалификации и состоит из общего курса и специальных курсов по виду испытаний.

Общая часть подготовки включает в себя физические основы процессов определения свойств, характеристик и параметров материалов, деталей.

Специальная часть подготовки включает технологию проведения испытаний, измерений, а также консультативную подготовку по требованиям нормативных правовых актов, нормативных и методических документов в соответствии с заявленными областями.

Практическая часть включает проведение лабораторных работ в соответствии с заявленными областями аттестации.

Подтверждение практического опыта с перечнем работ представляется Независимому органу в письменном виде с приложением перечня работ.

2.4. Требования по минимальному производственному опыту для допуска к квалификационным экзаменам и аттестации на I и II уровни квалификации персонала, выполняющего разрушающие и другие виды испытаний, представлены в табл. П.3.1 Приложения 3, персонала электролабораторий - в табл. П.3.2 Приложения 3, персонала экоаналитических лабораторий - в табл. П.3.3 Приложения 3, а для специалистов III уровня - в табл. П.3.4 Приложения 3 к настоящим Правилам.

- 3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

3.1. К лицам, аттестуемым на I, II и III уровни квалификации, определены соответствующие квалификационные требования.

3.2. Лицо, аттестуемое на I уровень квалификации, должно обладать знаниями, умениями и навыками в объеме требований П.4.1.1, П.4.2.1, П.4.3.1 Приложения 4 к настоящим Правилам.

Специалист I уровня квалификации выполняет работы по испытаниям по инструкции и под наблюдением персонала II или III уровня квалификации.

Специалист I уровня должен уметь:

настраивать оборудование, с помощью которого осуществляются испытания в соответствующей области;

выполнять испытания в области, в которой он аттестован;

описывать результаты испытаний.

Специалист I уровня не осуществляет самостоятельно выбор методик испытаний, оборудования, технологии и режимов испытаний, не проводит оценку результатов испытаний.

3.3. Лицо, аттестуемое на II уровень квалификации, должно обладать знаниями, умениями и навыками в объеме требований П.4.1.2, П.4.2.2, П.4.3.2 Приложения 4 к настоящим Правилам.

Специалист II уровня квалификации:

обладает квалификацией, достаточной для осуществления и руководства испытаниями в соответствии с утвержденными нормативными и техническими документами, выбора методик испытаний, ограничения области применения испытаний;

выполняет работы по испытаниям, настраивает оборудование;

документирует результаты испытаний;

руководит специалистами I уровня, ведет их подготовку;

знает и выполняет все требования, относящиеся к специалистам I уровня;

производит выбор методик испытаний и соответствующего оборудования, выдает заключение по результатам испытаний, выполненных им самим или под его наблюдением специалистом I уровня.

3.4. Лицо, аттестуемое на III уровень квалификации, должно обладать знаниями, умениями и навыками в объеме требований П.4.1.3, П.4.2.3, П.4.3.3 Приложения 4 к настоящим Правилам.

Специалист III уровня квалификации обладает квалификацией, достаточной для руководства любыми операциями в той области испытаний, в которой он аттестован, в том числе:

самостоятельно осуществляет выбор методик, оборудования и персонала;

руководит работой персонала I, II уровней, а также выполняет работы, отнесенные к компетенции последних;

проверяет и согласовывает технологические документы, разработанные специалистами II уровня квалификации;

разрабатывает методические документы по испытаниям;

оценивает и интерпретирует результаты испытаний;

принимает участие в подготовке, аттестации персонала на I, II, III уровни квалификации, если он уполномочен Независимым органом;

проводит инспекционный контроль работ, выполненных персоналом I и II уровней квалификации;

производит выбор методик и средств испытаний, выдает заключение по результатам испытаний, выполненных им самим или под его наблюдением специалистом I уровня.

- 4. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

4.1. Аттестация персонала испытательных лабораторий предусматривает прохождение следующих процедур:

устное или письменное обращение заявителя (организации - работодателя кандидата или самого кандидата) в Независимый орган в целях получения информации об условиях и сроках аттестации;

представление заявителю информации с перечнем требуемых документов;

направление заявителем заявки в Независимый орган с приложением документов в соответствии с п. 4.3 настоящих Правил;

регистрация заявки в Независимом органе, уведомление заявителя о получении заявки и определение трудоемкости выполнения работ по аттестации;

проведение Независимым органом анализа заявки, достаточности и полноты представленных документов, принятие решения по ним; направление заявителю сообщения о сроках проведения аттестации и при необходимости запроса о предоставлении дополнительной информации;

проведение экзаменов, оценка результатов экзаменов;

анализ результатов и принятие решения о возможности присвоения кандидату соответствующего квалификационного уровня;

при положительном решении: оформление, регистрация и выдача удостоверения;

при отрицательном решении заявителю сообщается о невозможности аттестации с указанием причин.

В процедуру аттестации входят также публикация информации о результатах аттестации и рассмотрение жалоб и претензий со стороны заявителя.

4.2. Заявитель документально подтверждает достоверность персональной информации о кандидате, включая сведения об образовании, общей и специальной подготовке, времени непрерывной деятельности по заявленному методу испытаний.

4.3. Перечень документов, предоставляемых заявителем в Независимый орган, включает:

оформленную заявку (Приложение 5 к настоящим Правилам);

документ об образовании (копию);

документы, подтверждающие наличие специальной подготовки с указанием объема подготовки в часах и аттестации по другим методам испытаний, ранее полученные кандидатом (в случае их наличия);

справку об опыте производственной деятельности по заявленному методу испытаний, подписанную руководителем организации-работодателя или кандидатом, если заявка подается частным лицом;

личное заявление кандидата на сдачу квалификационного экзамена с указанием метода испытаний;

две фотографии (3 x 4 см).

При заявке кандидата на аттестацию на II уровень квалификации, не имеющего I уровня квалификации, дополнительно представляется перечень работ по испытаниям, выполненным кандидатом по заявленному методу испытаний.

При заявке кандидата на III уровень квалификации дополнительно представляется перечень инструктивных и методических документов, разработанных кандидатом по заявленному методу испытаний и утвержденных в установленном порядке, и 1 - 2 копии документов, разработанных за последние 5 лет.

4.4. Анализ заявки и представленных документов проводится на предмет их достаточности и полноты содержания. Срок рассмотрения документов в Независимом органе не должен превышать 10 дней.

4.5. Независимый орган вправе потребовать недостающую информацию, которая представляется не позднее установленной даты квалификационного экзамена.

4.6. Независимый орган в обоснованных случаях может отклонить заявку или предложить провести аттестацию с ограничениями в области аттестации, о чем заявитель письменно уведомляется с указанием причин отклонения заявки или ограничения области аттестации.

4.7. Основанием для отклонения заявки может быть:

недостаточный опыт производственной деятельности;

некомплектность предоставленных документов после уведомления кандидата о необходимости их дополнительного представления.

4.8. Независимый орган после проведения экспертизы представленных документов и устранения заявителем всех замечаний направляет организации-работодателю или кандидату сообщение о сроках проведения экзаменов.

4.9. Кандидат, допущенный к сдаче квалификационных экзаменов, сдает их в сроки, установленные Независимым органом.

- 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ

5.1. Кандидат, проходящий аттестацию, сдает квалификационный экзамен.

Квалификационный экзамен на I и II уровни квалификации включает:

общий экзамен по физико-химическим основам и закономерностям измерений и испытаний в соответствующих областях;

специальный экзамен по прикладным методикам в областях испытаний по действующим стандартам, нормативным и методическим документам;

практический экзамен, подтверждающий производственные навыки кандидата.

Квалификационный экзамен на III уровень квалификации включает:

базовый экзамен;

общий экзамен по вопросам испытаний;

специальный экзамен по применению методик в областях испытаний по действующим стандартам, нормативным и методическим документам;

практический экзамен по разработке письменной инструкции и по ее защите на собеседовании в экзаменационной комиссии из трех специалистов III уровня квалификации в той же области испытаний.

Базовый экзамен состоит из двух частей.

Базовый А, содержащий вопросы:

для лабораторий РИ: сопротивления материалов, механики разрушения, технологии изготовления материалов и сварных соединений, материаловедения;

для лабораторий ЭИ: электротехники и электроники, энергосбережения и электробезопасности;

для лабораторий ЭАК: вредные экологические факторы, принципы, физические и химические основы экоаналитического контроля и измерений;

квалификации персонала и процедуры аттестации, знание настоящих Правил;

Базовый В - общие знания по трем видам испытаний в соответствии с требованиями для специалистов II уровня, кроме основного, на который кандидат аттестуется.

5.2. Все экзамены, кроме практического, сдаются в письменной форме.

Для каждого уровня квалификации и области испытаний разрабатываются сборники вопросов по общим и специальным экзаменам, где каждый вопрос имеет многовариантные ответы. Допускается сдача специального экзамена по схеме: вопрос - развернутый письменный ответ (без многовариантных ответов).

5.3. Минимально требуемое количество вопросов на экзаменах и общее количество вопросов в сборниках для общего и специального экзаменов для аттестации специалистов разных типов ИЛ приведены в Приложении 6 к настоящим Правилам. Если специальный экзамен охватывает две или более области аттестации, количество вопросов должно быть соответственно увеличено - не менее чем на 10 вопросов по каждой дополнительной области испытаний.

5.4. Практический экзамен.

5.4.1. Практический экзамен на I и II уровни квалификации должен подтвердить владение кандидатами средствами и методиками испытаний, умение провести испытания, проанализировать результаты в соответствии с нормативными документами и для кандидатов II уровня - составить заключение по результатам испытаний.

Практический экзамен проводится на образцах, выполненных в соответствии с требованиями нормативных технических документов по конкретным видам испытаний или измерений.

Практический экзамен каждым кандидатом проводится не менее чем на двух образцах по одному виду испытаний или измерений.

Заключительной частью практического экзамена является итоговое собеседование с членами экзаменационной комиссии.

5.4.2. При сдаче практического экзамена на III уровень квалификации кандидат получает задание для составления проекта технологической инструкции по испытаниям конкретных объектов в соответствии с действующими нормативными документами.

Допускается представление на экзамен утвержденной в установленном порядке инструкции (методики), в разработке которой участвовал кандидат.

Кандидат имеет право использовать на практическом экзамене необходимую нормативную документацию.

5.4.3. При расширении области аттестации на дополнительные области испытаний в рамках одного типа ИЛ специалист сдает дополнительно соответствующие специальные и практические экзамены.

5.5. Независимые органы должны иметь состав экзаменаторов, утвержденный руководителем Независимого органа и включающий специалистов III уровня квалификации по различным областям испытаний как штатных, так и внештатных.

5.6. В состав экзаменаторов должны входить специалисты III уровня квалификации по всем областям испытаний, на которые аккредитован Независимый орган, при этом не менее двух специалистов для приема экзаменов на I и II уровни квалификации и не менее трех для приема экзаменов на III уровень квалификации по каждому виду (методу) испытаний из заявленной области аккредитации Независимого органа.

5.7. Для приема и оценки квалификационных экзаменов для каждой группы приказом по Независимому органу создается экзаменационная комиссия из состава экзаменаторов Независимого органа, включающая:

для экзаменов на I и II уровни - двух специалистов III уровня;

для экзаменов на III уровень - трех специалистов III уровня.

Участие всех членов экзаменационной комиссии в итоговом собеседовании обязательно.

При аттестации на III уровень квалификации штатного сотрудника Независимого органа в экзаменационную комиссию включаются только внештатные экзаменаторы.

5.8. Продолжительность экзаменов определяется с учетом количества заданных вопросов, исходя из затрат времени для подготовки ответа.

5.8.1. При проведении общего и специального экзаменов среднее значение времени ответа на один вопрос должно быть не более:

2 минут для общего экзамена;

3 минут для специального экзамена.

Для вопросов, требующих письменного ответа, - 10 минут на вопрос.

Кандидат проставляет номера ответов в протоколах общего и специального экзаменов. Ответы на вопросы записываются на специальном экзаменационном бланке. В случае исправлений кандидат обязан расписаться около выполненного им исправления. Подпись кандидата на протоколе обязательна.

По истечении отведенного на экзамен времени протоколы собираются экзаменатором или его ассистентом.

5.8.2. При проведении практического экзамена на I и II уровни квалификации кандидату выдаются задание и комплект бланков установленного образца, в которые он заносит результаты испытаний. Задание должно соответствовать заявленному кандидатом квалификационному уровню и области испытаний.

5.8.3. Общая продолжительность практического экзамена, включая итоговое собеседование, для каждого кандидата не должна быть более одного рабочего дня.

Кандидат заносит результаты практического экзамена в экзаменационные бланки.

5.9. При оценке результатов квалификационного экзамена на I и II уровни квалификации отдельно рассчитываются и заносятся в итоговый протокол результаты общего, специального и практического экзаменов. Протокол балльной оценки оформляется на итоговом собеседовании, после чего рассчитывается суммарная оценка по квалификационному экзамену.

Кандидат на I и II уровни считается выдержавшим квалификационный экзамен, если он набрал в сумме по всему экзамену не менее 80%, но не менее 70% по каждой части экзамена.

5.10. При оценке результатов квалификационного экзамена кандидата на III уровень квалификации отдельно рассчитываются и оцениваются результаты базового экзамена и экзамена по основной области аттестации и оформляется итоговый протокол.

5.11. Экзаменационная комиссия при собеседовании по выполненной практической работе дает оценку результатов практического экзамена в соответствии с утвержденной методикой балльной оценки практического экзамена.

5.12. При оценке результатов на собеседовании учитываются критерии, приведенные ниже. Протокол оценки практического экзамена должен включать основные параметры оценки, в том числе перечисленные ниже, и оформляется экзаменаторами в баллах (или процентах) в заключении собеседования.

5.12.1. Знание методик и средств испытаний (выбор, установка, настройка, проверка).

5.12.2. Владение технологией проведения испытаний, включая:

выбор методики и определение рабочих параметров оборудования (для II уровня квалификации);

подготовка к испытаниям, настройка оборудования;

выполнение испытаний;

оформление результатов испытаний.

5.12.3. Разработка инструкции кандидатами на II уровень квалификации для специалистов I уровня квалификации.

5.13. Суммарная оценка по квалификационному экзамену кандидата на I и II уровни квалификации рассчитывается по формуле:

N     = 0,25N    + 0,25N   + 0,5N  , %,

квал        общ        сп       пр

где N   , N  , N    -   соответственно   оценки   по   общему,

общ   сп   пр

специальному и практическому экзаменам в процентах.

По результатам квалификационного экзамена оформляется итоговый протокол.

5.14. Оценка квалификационных экзаменов кандидатов на III уровень квалификации.

Суммарная  оценка  N      базового  экзамена  рассчитывается в

баз

соответствии со следующей формулой:

N    = 0,5N  + 0,5N , %,

баз       А       В

где:

N  - оценка по части А;

А

N  - оценка по части В.

В

Результаты базового экзамена заносятся в итоговый протокол.

5.15. При оценке результатов экзамена по основному методу для кандидатов на III уровень квалификации результаты общей и специальной частей экзаменов оцениваются в соответствии с п. 5.13 настоящих Правил.

Практический экзамен оценивается с учетом технического содержания разработанной методики, умения кандидата обосновать предусмотренные методикой испытаний процедуры в соответствии с критериями оценки, в том числе по параметрам п. 5.12 настоящих Правил.

Суммарная   оценка   N      экзамена   по   основному   методу

осн

рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

N    = (N   + N   + N  ) / 3, %,

осн     С1    С2    С3

где:

N   - оценка по части С1 (общий экзамен);

С1

N   - оценка по части С2 (специальный экзамен);

С2

N   - оценка по части С3 (практический экзамен).

С3

По результатам квалификационного экзамена оформляется итоговый протокол, который подписывается членами экзаменационной комиссии и руководителем Независимого органа.

5.16. Кандидат, не получивший оценки, необходимой для аттестации, может повторно сдать экзамен по одной из частей (общей, специальной, практической) не ранее чем через один месяц и не позднее чем через 12 месяцев.

5.17. Кандидат на I и II уровни квалификации, который не сдал экзамен в связи с оценкой менее 80%, может иметь одну переэкзаменовку максимум по двум частям при условии, что оценка по каждой части экзамена была не менее 70%, и переэкзаменовка проводится не позднее 12 месяцев, но не ранее чем через один месяц после сдачи первого экзамена.

5.18. Кандидат, не сдавший экзамен повторно, проходит всю процедуру аттестации вновь, но не ранее чем через 12 месяцев.

- 6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ И ПРИНЯТИЕ

РЕШЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ

6.1. После окончания проверки документов и процедуры квалификационных экзаменов Независимый орган в срок, не превышающий семи дней, оформляет квалификационное удостоверение (Приложение 7 к настоящим Правилам), регистрирует аттестованного специалиста и вносит информацию о нем в перечень (Приложение 8 к настоящим Правилам). Нумерация удостоверений производится в соответствии с Приложением 9 к настоящим Правилам.

6.2. Срок действия удостоверений I и II уровней - 3 года, III уровня - 5 лет с даты аттестации.

6.3. Если специалист в течение срока действия удостоверений пройдет аттестацию по другой области испытаний или на другой уровень квалификации, то в удостоверения вносят соответствующие дополнительные сведения или они заменяются, при этом номер удостоверения сохраняется.

6.4. При прохождении специалистом аттестации в различных независимых органах каждый орган выдает отдельное квалификационное удостоверение.

6.5. В случае утери или порчи документов об аттестации, срок действия которых еще не истек, Независимый орган по аттестации по заявлению организации-работодателя или аттестованного специалиста может выдать дубликат документа с соответствующей отметкой.

- 7. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

7.1. После окончания первого срока действия квалификационное удостоверение может быть продлено Независимым органом однократно на новый срок (3 года или 5 лет соответственно для специалистов I, II и специалистов III уровней):

7.1.1. При обращении по вопросу продления срока действия квалификационного удостоверения специалистов I и II уровней в Независимый орган, аттестовавший этих специалистов, необходимо:

оформить личное заявление;

предоставить заявку и справку от организации, подтверждающие его удовлетворительную профессиональную деятельность без значительных перерывов (в сумме за 3 года, не превышающих одного года) в области испытаний, по которой выдано удостоверение;

предоставить удостоверения, срок действия которых истек;

успешно сдать специальные экзамены.

7.1.2. При прохождении процедуры продления срока действия удостоверения в другом Независимом органе специалист дополнительно должен представить документы о базовом и специальном образовании.

7.2. При продлении срока действия удостоверения специалиста III уровня квалификации выполняются требования п. 7.1 настоящих Правил, при этом Независимый орган представляет две возможности:

предоставление сведений о деятельности за время действия удостоверения с системой балльной оценки (Приложение 10 к настоящим Правилам);

сдача специального экзамена по всем областям испытаний, по которым он аттестован. Если кандидат получает оценку меньше 80%, то ему разрешается повторный экзамен не ранее чем через 7 дней. Если кандидат не выдерживает и этого экзамена, то удостоверение не продлевается.

7.3. При продлении срока действия удостоверения Независимый орган выдает новое удостоверение с тем же номером и отметкой о продлении.

7.4. По окончании второго срока действия удостоверения (6 лет для I и II уровней и 10 лет для III уровня со дня выдачи) специалист должен пройти повторную аттестацию, аналогичную первичной.

- 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Решение о прекращении действия аттестации и аннулировании аттестационных документов может быть принято Независимым органом в следующих случаях:

специалист грубо нарушил требования нормативных технических документов по испытаниям, что подтверждается подписанными им заключениями и установлено компетентной комиссией;

специалист после окончания срока действия удостоверения не представил в срок документы на продление аттестации;

установлен значительный перерыв в работе (более одного года суммарно) в области испытаний, по которой специалист имеет удостоверение.

8.2. Решение об аннулировании удостоверения принимается Независимым органом, который направляет его в Центральный орган Единой системы.

- 9. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ АТТЕСТОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

9.1. Сведения о специалистах, прошедших аттестацию, вносятся в перечень аттестованных специалистов, который ведут Независимые органы (см. Приложение 8 к настоящим Правилам).

9.2. Независимые органы один раз в квартал должны направлять сведения об аттестованных ими и внесенных в перечень специалистах в Центральный орган Единой системы.

9.3. Сведения о специалистах, удостоверения которых аннулированы, исключаются из перечня аттестованных специалистов.

9.4. Для обеспечения актуализации перечня специалистам, прошедшим аттестацию, рекомендуется своевременно представлять в Независимый орган сведения об изменениях адреса, фамилии и места работы.

9.5. Независимый орган хранит документы персонала, прошедшего аттестацию, включающие:

документы, представленные в соответствии с п. 4.3 настоящих Правил;

документы о квалификационном экзамене (протоколы, результаты практического экзамена, листы оценок);

копии квалификационных удостоверений;

документы на продление срока действия удостоверения и на повторную аттестацию.

Документы хранятся в течение срока действия удостоверения и не менее 3 лет для I и II уровней и 5 лет для III уровня по истечении этого срока.

- Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ

ОБЛАСТЕЙ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

- Таблица П.1.1

ЛАБОРАТОРИИ РАЗРУШАЮЩИХ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) <1>

--------------------------------

<1> К другим видам испытаний (измерений) отнесены испытания технических устройств, сооружений и их элементов, не приводящие к потере их работоспособности (измерения твердости, стилоскопирование).

| N п/п | Виды испытаний |
| --- | --- |
| 1 | Статические испытания |
| 2 | Динамические испытания |
| 3 | Измерения твердости |
| 4 | Испытания на коррозионную стойкость |
| 5 | Технологические испытания |
| 6 | Анализ материалов (металлографические исследования) |
| 7 | Спектральный анализ (в т.ч. стилоскопирование) |
| 8 | Химический анализ |
| 9 | Специальные виды (методы) испытаний |

- Таблица П.1.2

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

| N п/п | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1 | Отбор, первичная обработка и хранение проб для контроля загрязнения окружающей среды: |
| 1.1 | Отбор, первичная обработка и хранение проб сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды, включая необходимые измерения и наблюдения непосредственно на антропогенных объектах |
| 1.2 | Отбор, первичная обработка и хранение проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая необходимые измерения и наблюдения непосредственно на антропогенных объектах |
| 1.3 | Отбор, первичная обработка и хранение проб почв, грунтов, донных отложений в целях последующего контроля загрязнения окружающей среды антропогенными объектами |
| 1.4 | Отбор, первичная обработка и хранение проб отходов производства и потребления |
| 2 | Проведение количественного химического анализа проб, содержащих загрязняющие вещества (с указанием исчерпывающего перечня загрязняющих веществ): |
| 2.1 | Проведение количественного химического анализа проб сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды |
| 2.2 | Проведение количественного химического анализа проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 2.3 | Проведение количественного химического анализа проб почв, грунтов, донных отложений в целях последующего контроля загрязнения окружающей среды антропогенными объектами |
| 2.4 | Проведение количественного химического анализа проб отходов производства и потребления |
| 3 | Проведение биотестирования проб сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и проб отходов производства и потребления |
| 4 | Измерение вредных физических воздействий на атмосферный воздух: |
| 4.1 | Измерение акустических излучений объектов, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух |
| 4.2 | Измерение ионизирующих излучений объектов, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух |
| 4.3 | Измерение электромагнитных излучений объектов, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух |

- Таблица П.1.3

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

┌───┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │    Объект    │    Используемые методы измерений, испытаний, проверок    │

│п/п│ (техническое │                    (контроля, анализа)                   │

│   │ устройство)  │                                                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│1  │Синхронные    │1.1. Измерения сопротивления изоляции                     │

│   │генераторы,   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │компенсаторы и│1.2. Испытание изоляции обмотки статора повышенным        │

│   │коллекторные  │выпрямленным напряжением с измерением тока утечки         │

│   │возбудители   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты│

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.4. Измерение сопротивления постоянному току             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.5. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному   │

│   │              │току                                                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.6. Измерение воздушного зазора                          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.7. Определение характеристик генератора (снятие         │

│   │              │характеристики трехфазного короткого замыкания; снятие    │

│   │              │характеристики холостого хода)                            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.8. Испытание межвитковой изоляции обмотки статора       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.9. Определение характеристик коллекторного возбудителя  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.10. Испытание стали статора                             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.11. Испытание на нагревание                             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.12. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных  │

│   │              │времени генератора                                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.13. Проверка качества дистиллята                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.14. Измерение вибрации                                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.15. Испытание газоохладителей гидравлическим давлением  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.16. Проверка плотности водяной системы охлаждения       │

│   │              │обмотки статора                                           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.17. Проверка газоплотности ротора, статора, газомасляной│

│   │              │системы и корпуса генератора в собранном виде             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.18. Определение суточной утечки водорода                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.19. Контрольный анализ чистоты водорода, поступающего в │

│   │              │генератор                                                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.20. Проверка проходимости вентиляционных каналов обмотки│

│   │              │ротора турбогенератора                                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.21. Контрольный анализ содержания водорода и влажности  │

│   │              │газов в корпусе генераторов                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.22. Контрольный анализ газа на содержание водорода в    │

│   │              │картерах подшипников, сливных маслопроводах, в газовом    │

│   │              │объеме масляного бака и экранированных токопроводах       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.23. Проверка расхода масла в сторону водорода в         │

│   │              │уплотнениях генератора                                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.24. Опробование генератора уровня масла в гидрозатворе  │

│   │              │для слива масла из уплотнений в сторону генератора        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.25. Гидравлические испытания буферного бака и           │

│   │              │трубопроводов системы маслоснабжения уплотнений           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.26. Проверка работы регуляторов давления масла в схеме  │

│   │              │маслоснабжения уплотнений                                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.27. Проверка отпаек лобовых частей обмотки статора      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.28. Контрольное измерение напора, создаваемого          │

│   │              │компрессором у турбогенераторов                           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.29. Измерение электрического напряжения между концами   │

│   │              │вала и на изолированных подшипниках                       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.30. Испытание концевых выводов обмотки статора          │

│   │              │турбогенератора                                           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.31. Контроль состояния изоляции обмотки статора методом │

│   │              │измерения интенсивности частичных разрядов                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.32. Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей │

│   │              │при решении вопроса о необходимости сушки                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.33. Измерение сопротивления постоянному току            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.34. Измерение вибрации подшипников электродвигателя     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.35. Гидравлическое испытание воздухоохладителя          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.36. Проверка исправности стержней короткозамкнутых      │

│   │              │роторов                                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.37. Испытание возбудителей                              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.38. Измерение воздушного зазора между сталью ротора и   │

│   │              │статора                                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │1.39. Измерение зазоров в подшипниках скольжения          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│2  │Машины        │2.1. Измерение сопротивления изоляции                     │

│   │постоянного   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │тока (кроме   │2.2. Оценка состояния изоляции обмоток машин постоянного  │

│   │возбудителей) │тока                                                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │2.3. Испытание изоляции повышенным напряжением            │

│   │              │промышленной частоты                                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │2.4. Измерение сопротивления постоянному току             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │2.5. Измерение воздушных зазоров под полюсами             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │2.6. Снятие характеристики холостого хода и испытание     │

│   │              │витковой изоляции                                         │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │2.7. Проверка работы машин на холостом ходу               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │2.8. Определение пределов регулирования частоты вращения  │

│   │              │электродвигателей                                         │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│3  │Электродвига- │3.1. Измерение сопротивления изоляции                     │

│   │тели          ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │переменного   │3.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты│

│   │тока          ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │3.3. Измерение сопротивления постоянному току (обмотки    │

│   │              │статора и ротора, реостаты и пускорегулировочные          │

│   │              │резисторы)                                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │3.4. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или│

│   │              │с ненагруженным механизмом                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │3.5. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой       │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│4  │Силовые транс-│4.1. Определение условий включения трансформаторов        │

│   │форматоры, ав-├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │тотрансформа- │4.2. Хроматографический анализ газов, растворенных в масле│

│   │торы и масля- ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │ные реакторы  │4.3. Оценка влажности твердой изоляции                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.4. Измерение сопротивления изоляции                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.5. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных   │

│   │              │шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колес    │

│   │              │относительно активной стали и ярмовых балок, а также      │

│   │              │ярмовых балок относительно активной стали и электростати- │

│   │              │ческих экранов относительно обмоток и магнитопровода      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.6. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь       │

│   │              │  дельта                                                  │

│   │              │tg       изоляции обмоток                                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.7. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.8. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой   │

│   │              │50 Гц                                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.9. Измерение сопротивления обмоток постоянному току     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.10. Проверка коэффициента трансформации                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.11. Проверка группы соединения обмоток трехфазных транс-│

│   │              │форматоров и полярности выводов однофазных трансформаторов│

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.12. Измерение потерь холостого хода                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.13. Измерение сопротивления короткого замыкания Z       │

│   │              │                                                   К      │

│   │              │трансформатора                                            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.14. Оценка состояния переключающих устройств            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.15. Проверка и испытания газового реле, реле давления и │

│   │              │струйного реле                                            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.16. Тепловизионный контроль состояния трансформаторов   │

│   │              │<1>                                                       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.17. Испытание трансформаторов включением на номинальное │

│   │              │напряжение                                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.18. Испытание вводов                                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.19. Испытание встроенных трансформаторов тока           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.20. Испытание бака на плотность                         │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.21. Проверка устройств охлаждения                       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.22. Проверка предохранительных устройств                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.23. Проверка средств защиты масла от воздействия        │

│   │              │окружающего воздуха                                       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │4.24. Испытание трансформаторного масла                   │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│5  │Трансформаторы│5.1. Измерение сопротивления изоляции                     │

│   │тока          ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │                 дельта                                   │

│   │              │5.2. Измерение tg       изоляции                          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.3. Испытание повышенным напряжением                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.4. Снятие характеристик намагничивания                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.5. Измерение коэффициента трансформации                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.7. Испытания трансформаторного масла                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.8. Испытания встроенных трансформаторов тока            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.9. Тепловизионный контроль <1>                          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.10. Контроль изоляции под рабочим напряжением           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │5.11. Измерение нагрузки трансформатора тока              │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│6  │Трансформаторы│6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток             │

│   │напряжения    ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой   │

│   │              │50 Гц                                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.4. Испытание трансформаторного масла                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.5. Тепловизионный контроль <1>                          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.6. Испытания конденсаторов делителей напряжения         │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.7. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного   │

│   │              │устройства                                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.8. Измерение тока и потерь холостого хода               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │6.9. Измерение нагрузки трансформатора напряжения         │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│7  │Выключатели   │7.1. Измерение сопротивления изоляции                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.2. Испытания вводов                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой   │

│   │              │50 Гц                                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.4. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции   │

│   │              │дугогасительных устройств баковых масляных выключателей на│

│   │              │35 кВ                                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.5. Измерение сопротивления постоянному току             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.6. Измерение скоростных и временных характеристик       │

│   │              │выключателей                                              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.7. Проверка минимального напряжения (давления)          │

│   │              │срабатывания выключателей                                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.8. Испытание выключателей многократными опробованиями   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.9. Испытания трансформаторного масла                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.10. Испытания конденсаторов делителей напряжения        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.11. Тепловизионный контроль <1>                         │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.12. Измерение хода подвижных частей, вжима контактов при│

│   │              │включении, одновременности замыкания и размыкания         │

│   │              │контактов выключателей                                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.13. Проверка регулировочных и установочных характеристик│

│   │              │механизмов приводов и выключателей                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.14. Проверка действия механизма свободного расцепления  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.15. Испытания встроенных трансформаторов тока           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.16. Проверка характеристик выключателей                 │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │7.17. Проверка регулировочных и установочных характеристик│

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│8  │Выключатели   │8.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и   │

│   │нагрузки      │обмоток электромагнитов управления                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.2. Испытания изоляции повышенным напряжением частотой   │

│   │              │50 Гц                                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.3. Измерение сопротивления постоянному току             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.5. Определение степени обгорания контактов              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.6. Проверка срабатывания привода при пониженном         │

│   │              │напряжении на выводах электромагнитов                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.7. Испытание выключателей нагрузки многократными        │

│   │              │опробованиями                                             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.8. Проверка действия механизма свободного расцепления   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │8.9. Тепловизионный контроль <1>                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│9  │Разъединители,│9.1. Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг,     │

│   │отделители и  │выполненных из органических материалов                    │

│   │короткозамыка-├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │тели          │9.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой   │

│   │              │50 Гц                                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │9.3. Измерение сопротивления постоянному току             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │9.4. Проверка работы разъединителя, отделителя и          │

│   │              │короткозамыкателя                                         │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │9.5. Определение временных характеристик                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │9.6. Измерение контактных давлений в разъемных контактах  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │9.7. Проверка работы механической блокировки              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │9.8. Тепловизионный контроль <1>                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│10 │Комплектные   │10.1. Измерение сопротивления изоляции                    │

│   │распредели-   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │тельные уст-  │10.2. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц     │

│   │ройства внут- ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │ренней и на-  │10.3. Измерение сопротивления постоянному току            │

│   │ружной устано-├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │вок           │10.4. Проверка соосности и величины вхождения подвижных   │

│   │              │контактов в неподвижные                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │10.5. Контроль сборных шин                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │10.6. Механические испытания                              │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│11 │Комплектные   │11.1. Измерение сопротивления изоляции                    │

│   │экранированные├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │токопроводы   │11.2. Испытание изоляции токопровода повышенным           │

│   │6 кВ и выше   │напряжением промышленной частоты                          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │11.3. Проверка отсутствия короткозамкнутых контуров в     │

│   │              │токопроводах генераторного напряжения                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │11.4. Проверка качества выполнения соединений шин и       │

│   │              │экранов                                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │11.5. Проверка устройств искусственной вентиляции         │

│   │              │токопровода                                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │11.6. Контрольный анализ газа на содержание водорода из   │

│   │              │токопровода                                               │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│12 │Сборные и     │12.1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных│

│   │соединительные│фарфоровых изоляторов                                     │

│   │шины          ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │12.2. Испытание изоляции шин повышенным напряжением       │

│   │              │частотой 50 Гц                                            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │12.3. Проверка состояния вводов и проходных изоляторов    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │12.4. Контроль контактных соединений                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │12.5. Тепловизионный контроль <1>                         │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│13 │Токоограничи- │13.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток            │

│   │вающие сухие  │относительно болтов крепления                             │

│   │реакторы      ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │13.2. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным    │

│   │              │напряжением промышленной частоты                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│14 │Электрофильтры│14.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток            │

│   │              │трансформатора агрегата питания                           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │14.2. Испытание изоляции цепей 380 (220) В агрегата       │

│   │              │питания                                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │14.3. Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого    │

│   │              │напряжения                                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │14.4. Испытание изоляции кабеля высокого напряжения и     │

│   │              │концевых кабельных муфт                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │14.5. Испытание трансформаторного масла                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │14.6. Проверка исправности заземления элементов           │

│   │              │оборудования                                              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │14.7. Проверка сопротивления заземляющих устройств        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │14.8. Снятие вольтамперных характеристик                  │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│15 │Конденсаторы  │15.1. Измерение сопротивления разрядного резистора        │

│   │              │конденсаторов                                             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │15.2. Проверка состояния конденсатора                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │15.3. Измерение емкости                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │15.4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │15.5. Испытание повышенным напряжением                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │15.6. Испытание батарей конденсаторов                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │15.7. Тепловизионный контроль конденсаторов <1>           │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│16 │Вентильные    │16.1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей │

│   │разрядники и  │перенапряжения                                            │

│   │ограничители  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │перенапряжений│16.2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников  │

│   │              │при выпрямленном напряжении                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │16.3. Измерение тока проводимости ограничителей           │

│   │              │перенапряжений                                            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │16.4. Проверка элементов, входящих в комплект             │

│   │              │приспособлений для измерения тока проводимости            │

│   │              │ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │16.5. Измерение пробивного напряжения вентильных          │

│   │              │разрядников                                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │16.6. Проверка герметичности разрядников                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │16.7. Тепловизионный контроль вентильных разрядников и    │

│   │              │ограничителей перенапряжений <1>                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│17 │Вводы и       │17.1. Измерение сопротивления изоляции                    │

│   │проходные     ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │изоляторы     │                  дельта                                  │

│   │              │17.2. Измерение tg       и емкости изоляции               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │17.3. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │17.4. Контроль изоляции под рабочим напряжением           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │17.5. Испытание избыточным давлением                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │17.6. Испытание масла из вводов                           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │17.7. Проверка манометра                                  │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│18 │Предохраните- │18.1. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением   │

│   │ли, предохра- │промышленной частоты                                      │

│   │нители-разъе- ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │динители на   │18.2. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей│

│   │напряжение    │части патрона предохранителя-разъединителя                │

│   │выше 1000 В   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │18.3. Тепловизионный контроль <1>                         │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │18.4. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │18.5. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах │

│   │              │предохранителя-разъединителя                              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │18.6. Проверка работы предохранителя-разъединителя        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │18.7. Проверка состояния дугогасительной части патрона    │

│   │              │предохранителя-разъединителя                              │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│19 │Аппараты, вто-│19.1. Измерение сопротивления изоляции                    │

│   │ричные цепи и ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │электропровод-│19.2. Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц     │

│   │ка на напряже-├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │ние до 1000 В │19.3. Проверка действия максимальных, минимальных или     │

│   │              │независимых расцепителей автоматов                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │19.4. Проверка работы контакторов и автоматов при         │

│   │              │пониженном напряжении оперативного тока                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │19.5. Проверка предохранителей, предохранителей-          │

│   │              │разъединителей                                            │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│20 │Аккумуляторные│20.1. Проверка емкости аккумуляторной батареи             │

│   │батареи       ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │20.2. Проверка напряжения аккумуляторной батареи при      │

│   │              │толчковых токах                                           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │20.3. Измерение напряжения каждого элемента батареи       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │20.4. Измерение сопротивления изоляции батареи            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │20.5. Проверка плотности электролита                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │20.6. Химический анализ электролита                       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │20.7. Измерение высоты осадка (шлама) в элементах         │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│21 │Заземляющие   │21.1. Проверка коррозионного состояния элементов          │

│   │устройства    │заземляющего устройства, находящихся в земле              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │21.2. Измерения сопротивления заземляющих устройств       │

│   │              │электростанций, подстанций и линий электропередачи        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │21.3. Измерение напряжения прикосновения (в электроуста-  │

│   │              │новках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения)│

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │21.4. Проверка напряжения на заземляющем устройстве       │

│   │              │распределительного устройства электростанций и подстанций │

│   │              │при стекании с него тока замыкания на землю               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │21.5. Испытание цепи "фаза - ноль" (цепи зануления) в     │

│   │              │электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением│

│   │              │нейтрали                                                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │21.6. Проверка выполнения элементов заземляющего          │

│   │              │устройства                                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │21.7. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми     │

│   │              │элементами, а также естественных заземлителей с           │

│   │              │заземляющим устройством                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │21.8. Проверка пробивных предохранителей в установках     │

│   │              │напряжением до 1 кВ                                       │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│22 │Силовые       │22.1. Измерение сопротивления изоляции                    │

│   │кабельные     ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │линии         │22.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным  │

│   │              │напряжением                                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.3. Определение сопротивления жил кабеля                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.4. Определение электрической рабочей емкости кабелей   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.5. Проверка заземляющего устройства                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.6. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) кабелей на│

│   │              │напряжение 110 кВ и выше повышенным выпрямленным          │

│   │              │напряжением                                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.7. Испытание напряжением переменного тока частотой     │

│   │              │50 Гц                                                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.8. Определение целостности жил кабелей и фазировка     │

│   │              │кабельных линий                                           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.9. Контроль степени осушения вертикальных участков     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.10. Измерение токораспределения по одножильным кабелям │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.11. Проверка антикоррозийных защит                     │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.12. Определение характеристик масла и изоляционной     │

│   │              │жидкости                                                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.13. Определение объема нерастворенного газа            │

│   │              │(пропиточное испытание)                                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │22.14. Испытание на содержание отдельных растворенных     │

│   │              │газов                                                     │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│23 │Воздушные ли- │23.1. Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в   │

│   │нии электропе-│лесных массивах, зонах зеленых насаждений                 │

│   │редачи        ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.2. Контроль расположения фундаментов опор, заделки     │

│   │              │оснований опор в грунте, состояния фундаментов            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.3. Контроль положения опор                             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.4. Контроль состояния опор                             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.5. Контроль проводов, грозозащитных тросов             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.6. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок (измере- │

│   │              │ние сопротивления изоляторов, распределения напряжения по │

│   │              │изоляторам, проверка заземляющего устройства)             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.7. Контроль линейной арматуры                          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.8. Проверка заземляющего устройства                    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │23.9. Проверка трубчатых разрядников и защитных           │

│   │              │промежутков                                               │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│24 │Контактные со-│24.1. Тепловизионный контроль контактных соединений <1>   │

│   │единения про- ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │водов, грозо- │24.2. Измерение переходных сопротивлений                  │

│   │защитных тро- ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │сов (тросов), │24.3. Контроль спрессованных контактных соединений        │

│   │сборных и сое-├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │динительных   │24.4. Контроль контактных соединений, выполненных с       │

│   │шин           │применением овальных соединительных зажимов               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │24.5. Контроль болтовых контактных соединений             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │24.6. Контроль сварных контактных соединений              │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│25 │Электрообору- │25.1. Измерение сопротивления изоляции                    │

│   │дование систем├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │возбуждения   │25.2. Испытания повышенным напряжением промышленной       │

│   │генераторов и │частоты                                                   │

│   │синхронных    ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │компенсаторов │25.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток    │

│   │              │трансформаторов и электрических машин в системах          │

│   │              │возбуждения                                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.4. Определение характеристик вспомогательного          │

│   │              │оборудования                                              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.5. Контроль систем возбуждения                         │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.6. Проверка трансформаторов (выпрямительных, последова-│

│   │              │тельных, собственных нужд, начального возбуждения,        │

│   │              │измерительных трансформаторов напряжения и тока)          │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.7. Определение характеристик индукторного генератора   │

│   │              │совместно с выпрямительной установкой в системах ВЧ       │

│   │              │возбуждения при отключенной обмотке последовательного     │

│   │              │возбуждения                                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.8. Определение внешней характеристики вращающегося     │

│   │              │подвозбудителя в системах ВЧ возбуждения                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.9. Проверка элементов обращенного синхронного          │

│   │              │генератора, вращающегося преобразователя в системе БСВ    │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.10. Определение характеристик обращенного генератора и │

│   │              │вращающегося выпрямителя в режимах трехфазного короткого  │

│   │              │замыкания генератора (блока), проверка точности измерения │

│   │              │тока ротора                                               │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.11. Проверка тиристорных преобразователей систем СТС,  │

│   │              │СТН, БСВ                                                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.12. Проверка выпрямительной диодной установки в системе│

│   │              │ВЧ возбуждения при работе генератора в номинальном режиме │

│   │              │с номинальным током ротора                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.13. Проверка коммутационной аппаратуры, силовых        │

│   │              │резисторов, аппаратуры собственных нужд систем возбуждения│

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │25.14. Измерение температуры силовых тиристоров, диодов,  │

│   │              │предохранителей, шин и других элементов преобразователей и│

│   │              │шкафов, в которых они расположены                         │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│26 │Релейная      │                                                          │

│   │защита и      │                                                          │

│   │автоматика    │                                                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│27 │Средства конт-│                                                          │

│   │роля, измере- │                                                          │

│   │ний и учета   │                                                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│28 │Качество      │28.1. Контроль показателей качества электрической энергии:│

│   │электрической ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │энергии       │28.1.1. Установившееся отклонение напряжения              │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.2. Размах изменения напряжения                       │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.3. Доза фликера                                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.4. Коэффициент искажения синусоидальности кривой     │

│   │              │напряжения                                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.5. Коэффициент n-й гармонической составляющей        │

│   │              │напряжения                                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.6. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной    │

│   │              │последовательности                                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.7. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой     │

│   │              │последовательности                                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.8. Отклонение частоты                                │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.9. Длительность провала напряжения                   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.10. Импульсное напряжение                            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.1.11. Коэффициент временного перенапряжения            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.2. Контроль вспомогательных параметров электрической   │

│   │              │энергии:                                                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.2.1. Частота повторения изменений напряжения           │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.2.2. Интервал между изменениями напряжения             │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.2.3. Глубина провала напряжения                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.2.4. Частость появления провалов напряжения            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.2.5. Длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.2.6. Длительность временного перенапряжения            │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.3. Контроль дополнительных параметров электрической    │

│   │              │энергии:                                                  │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.3.1. Ток нагрузки                                      │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.3.2. Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока│

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.3.3. Коэффициент n-й гармонической составляющей тока   │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.3.4. Коэффициент несимметрии тока по обратной          │

│   │              │последовательности                                        │

│   │              ├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │              │28.3.5. Коэффициент несимметрии тока по нулевой           │

│   │              │последовательности                                        │

└───┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Аттестация по тепловому (теплотелевизионному) контролю проводится в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00).

- Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ

К ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

СПЕЦИАЛИСТОВ I И II УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

| Уровень квалификации | Требования |  |
| --- | --- | --- |
|  | к общему образованию | к специальной подготовке (с выдачей удостоверения или свидетельства) |
| I уровень | Среднее | Специализированные курсы по методам испытаний по программам, согласованным с Независимым органом, в объеме не менее 80 часов |
|  | Среднее техническое или не менее трехлетнего курса инженерного вуза или университета в от- расли, соответствующей типу испытательной лабо- ратории | Специализированные курсы или центры повышения ква- лификации по программам, согласованным с Независи- мым органом |
| II уровень | Среднее, высшее | Центры повышения квалифи- кации по программам, сог- ласованным с Независимым органом |
|  | Среднее техническое или высшее техническое (химическое, экологичес- кое, физическое, техно- логическое) в соответст- вии со спецификой ИЛ | Центры повышения квалифи- кации по программам, сог- ласованным с Независимым органом, или самостоятель- ная подготовка в процессе работы по испытаниям с разработкой методических документов |

- Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ

К СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОПЫТУ

РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

- Таблица П.3.1

ТРЕБОВАНИЯ

ПО МИНИМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОПЫТУ ДЛЯ ДОПУСКА

К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ И АТТЕСТАЦИИ НА I И II

УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЛАБОРАТОРИЙ

РАЗРУШАЮЩИХ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│       Метод испытаний        │  Производственный опыт, месяцы  │

│                              │     (при 40-часовой неделе)     │

│                              ├───────┬─────────────────────────┤

│                              │Уровень│        Уровень II       │

│                              │   I   ├────────────┬────────────┤

│                              │       │    для     │    для     │

│                              │       │специалиста,│специалиста,│

│                              │       │ имеющего I │не имеющего │

│                              │       │  уровень   │ I уровень  │

├──────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤

│Механические испытания        │   6   │     12     │     18     │

│(статические, динамические)   │       │            │            │

│Измерения твердости           │   6   │      6     │     12     │

│Испытания на коррозионную     │   6   │     12     │     18     │

│стойкость                     │       │            │            │

│Технологические испытания     │   6   │      6     │     12     │

│Анализ материалов:            │       │            │            │

│Металлографические            │   6   │      6     │     12     │

│исследования                  │       │            │            │

│Спектральный анализ (в т.ч.   │   6   │     12     │     18     │

│стилоскопирование)            │       │            │            │

│Химический анализ             │   6   │     12     │     18     │

├──────────────────────────────┼───────┴────────────┴────────────┤

│Другие методы испытаний при   │Определяется для каждого         │

│условии обеспечения точности  │конкретного случая               │

│определения состава и свойств │                                 │

│материалов, установленных     │                                 │

│стандартами на методы         │                                 │

│испытаний                     │                                 │

└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

- Таблица П.3.2

ТРЕБОВАНИЯ

ПО МИНИМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОПЫТУ И ГРУППЕ

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

ЭКЗАМЕНАМ И АТТЕСТАЦИИ НА I И II УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРСОНАЛА ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ

| Метод испытаний | Производственный опыт, месяцы (при 40-часовой неделе) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень I | Уровень II |  |
|  |  | для специалиста, имеющего I уровень | для специалиста, не имеющего I уровень |
| Электрические измерения и испытания (в соответствии с табл. П.1.3 Приложения 1) | 6 | 12 | 18 |
| Требуемая группа по электробе- зопасности в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок | Не ниже III | Не ниже IV | Не ниже IV |

- Таблица П.3.3

ТРЕБОВАНИЯ

ПО МИНИМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОПЫТУ ДЛЯ ДОПУСКА

К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ И АТТЕСТАЦИИ НА I И II

УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

| Область испытаний | Производственный опыт, месяцы (при 40-часовой неделе) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень I | Уровень II |  |
|  |  | для специалиста, имеющего I уровень | для специалиста, не имеющего I уровень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Отбор, первичная обработ- ка и хранение проб сбросов загрязняющих веществ в поверх- ностные и подземные воды, включая необходимые измерения и наблюдения непосредственно на антропогенных объектах | 3 | 9 | 12 |
| 1.2. Отбор, первичная обработ- ка и хранение проб выбросов загрязняющих веществ в атмос- ферный воздух, включая необхо- димые измерения и наблюдения непосредственно на антропоген- ных объектах | 6 | 12 | 18 |
| 1.3. Отбор, первичная обработ- ка и хранение проб почв, грун- тов, донных отложений в целях последующего контроля загряз- нения окружающей среды антро- погенными объектами | 3 | 9 | 12 |
| 1.4. Отбор, первичная обработ- ка и хранение проб отходов производства и потребления | 3 | 9 | 12 |
| 2.1. Проведение количественно- го химического анализа проб сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды | 12 | 18 | 24 |
| 2.2. Проведение количественно- го химического анализа проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 | 18 | 24 |
| 2.3. Проведение количественно- го химического анализа проб почв, грунтов, донных отложе- ний в целях последующего конт- роля загрязнения окружающей среды антропогенными объектами | 12 | 18 | 24 |
| 2.4. Проведение количественно- го химического анализа проб отходов производства и потреб- ления | 12 | 18 | 24 |
| 3. Проведение биотестирования проб сбросов загрязняющих ве- ществ в поверхностные и под- земные воды и проб отходов производства и потребления | 6 | 12 | 18 |
| 4.1. Измерение акустических излучений объектов, оказываю- щих вредное воздействие на атмосферный воздух | 6 | 12 | 18 |
| 4.2. Измерение ионизирующих излучений объектов, оказываю- щих вредное воздействие на атмосферный воздух | 6 | 12 | 18 |
| 4.3. Измерение электромагнит- ных излучений объектов, оказы- вающих вредное воздействие на атмосферный воздух | 6 | 12 | 18 |

Примечания к табл. П.3.1, П.3.2, П.3.3:

1. Опыт работы в месяцах оценивается по номинальной 40-часовой неделе или по законодательно установленной рабочей неделе. Когда специалист работает свыше 40 часов в неделю, то могут быть приняты в расчет все отработанные им часы, но от него требуется представить подтверждение этого опыта.

2. Длительность требуемого опыта может быть уменьшена на 50%, если кандидат аттестовывается в ограниченной области.

3. До 50% опыта можно приобрести на практических занятиях.

- Таблица П.3.4

ТРЕБОВАНИЯ

ПО МИНИМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОПЫТУ ДЛЯ ДОПУСКА

К ЭКЗАМЕНАМ НА III УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

| Вид допуска | Уровень общего образования | Производственный опыт, месяцы |
| --- | --- | --- |
| Кандидат аттестован на II уровень и имеет действующее квалификационное удостоверение | Высшее техническое образование | 24 |
|  | Среднее техническое образование | 48 |
| Кандидат не аттестован на II уровень (должен успешно сдать практический экзамен по методу испытаний на II уровень) | Высшее техническое образование | 48 |
|  | Среднее техническое образование | 72 |

Примечания: 1. Если диплом высшего учебного заведения выдан по аттестуемой специальности, то опыт, требуемый на III уровень, может быть сокращен на 50%.

2. Производственный опыт может быть приобретен одновременно по двум или более методам испытаний.

- Приложение 4

ТРЕБОВАНИЯ

К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

- П.4.1. Требования к квалификации персонала

лабораторий разрушающих и других видов испытаний

П.4.1.1. Требования к квалификации специалиста I уровня

П.4.1.1.1. Специалист I уровня квалификации имеет право проводить испытания тем методом, на который он аттестован, в строгом соответствии с методиками, технологическими инструкциями и под наблюдением персонала II или III уровня.

П.4.1.1.2. Специалист I уровня должен знать:

общие закономерности по физике, химии, электронике, механике, технологии материалов и материаловедению;

типы дефектов, вероятные зоны и основные причины их образования в конкретных объектах;

принципы, основные физические процессы, на которых базируется метод контроля, назначение и область его применения;

принципы устройства и работы, органы управления и порядок настройки аппаратуры;

правила электробезопасности и пожарной безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации технических устройств, поднадзорных Ростехнадзору.

П.4.1.1.3. Специалист I уровня должен уметь:

настраивать оборудование, с помощью которого осуществляются испытания соответствующим методом;

подготавливать объект к испытаниям;

производить настройку и регулировку аппаратуры;

рационально организовывать свое рабочее место;

выполнять испытания методом, на который он аттестован;

регистрировать результаты испытаний;

предоставлять отчет по результатам испытаний;

выполнять необходимые операции с объектом по завершению контроля.

П.4.1.2. Требования к квалификации специалиста II уровня

П.4.1.2.1. Специалист II уровня должен знать:

основы сопротивления материалов, механики разрушения, технологии материалов и материаловедения;

принципы, основные физические процессы, на которых базируется метод испытания, назначение и область его применения;

принципы устройства и работы, органы управления и порядок подготовки испытательного оборудования;

измеряемые характеристики, методы оценки точности и достоверности полученных результатов;

правила электробезопасности и пожарной безопасности;

нормативные и методические документы по испытаниям (стандарты, методики и т.д.);

основы других методов испытаний;

порядок организации участков и рабочих мест при испытании образцов конкретным методом.

П.4.1.2.2. Специалист II уровня квалификации должен уметь:

разрабатывать чертежи (эскизы) испытательных образцов;

подготавливать и проверять работоспособность испытательного оборудования к проведению испытаний;

рационально организовывать свое рабочее место;

правильно документировать, толковать и оценивать результаты в соответствии с применяемыми стандартами, нормами, руководящими документами. Оформлять результаты контроля с выдачей соответствующего заключения.

П.4.1.3. Требования к квалификации специалиста III уровня квалификации

П.4.1.3.1. Специалист III уровня квалификации имеет право проведения всех операций по определенному виду и методу испытаний, производит выбор методики испытания и испытательного оборудования.

П.4.1.3.2. Специалист III уровня квалификации должен быть компетентным в следующих вопросах:

научные основы и современные разработки в области сопротивления материалов, механики разрушения, технологии материалов и материаловедения;

принципы, физические основы, техническое обеспечение видов и методов испытаний;

отечественные и зарубежные стандарты (коды) и другие нормативные документы и правила по заявленному виду и методу испытаний;

опыт применения элементов теории вероятности, математической статистики при обработке результатов испытаний;

методики испытания по другим видам и методам испытаний;

вредные экологические факторы данного метода испытания и способы предотвращения их воздействия на окружающую среду и человека;

принципы планирования и организации работы лабораторий испытаний. Современное состояние и перспективы развития данного метода испытаний;

рациональная организация рабочего места, правила электробезопасности и пожарной безопасности.

П.4.1.3.3. Специалист III уровня квалификации должен уметь:

определять конкретные методы, испытательное оборудование и методики, подлежащие использованию для конкретных видов испытаний;

иметь достаточные практические знания для выбора способа и метода испытания и определения критериев браковки;

выполнять операции испытания, давать оценку и идентифицировать результаты испытания, выдавать заключения о результатах испытаний;

на основе анализа отечественных и зарубежных стандартов (кодов), руководящих документов, относящихся к практике его работы, разрабатывать методические рекомендации, методики, инструкции по проведению испытаний;

организовывать, проводить и руководить экспериментальными исследованиями по данному виду и методу испытаний;

обеспечивать и контролировать работу специалистов, участвовать в подготовке их к квалификационным экзаменам;

участвовать в приеме квалификационных экзаменов;

участвовать в семинарах, конференциях;

публиковать результаты исследований в научно-технических журналах.

- П.4.2. Требования к квалификации персонала

электролабораторий

П.4.2.1. Требования к квалификации специалиста I уровня

П.4.2.1.1. Специалист I уровня квалификации имеет право проводить испытания и измерения электрических величин по тем методикам, на которые он аттестован, и под наблюдением персонала II или III уровня.

П.4.2.1.2. Специалист I уровня в области аккредитации лабораторий должен знать:

общие закономерности и прикладные вопросы по электротехнике, электронике и механике;

принципы и основные процессы, на которых базируются методы измерения физических величин (далее - измерения), назначение и область их применения;

принципы устройства и работы, органы управления и порядок настройки аппаратуры для измерений или испытаний;

правила электробезопасности и пожарной безопасности.

П.4.2.1.3. Специалист I уровня должен уметь:

подготавливать и осуществлять сбор исходных материалов для испытаний;

производить настройку и регулировку аппаратуры для испытаний или измерений;

рационально организовывать свое рабочее место;

осуществлять количественные измерения физических величин;

регистрировать и классифицировать результаты испытаний или измерений в соответствии с нормами и критериями, установленными в нормативных документах;

предоставлять отчет по результатам испытаний или измерений соответственно.

П.4.2.1.4. Специалист I уровня не производит выбор методик и средств испытаний или измерений, а также оценку полученных результатов.

П.4.2.2. Требования к квалификации специалиста II уровня

П.4.2.2.1. Специалист II уровня квалификации имеет право самостоятельно осуществлять испытания, вести подготовку и руководство персоналом I и II уровней, разрабатывать письменные инструкции по испытаниям.

П.4.2.2.2. Специалист II уровня квалификации должен быть компетентным в следующих вопросах:

классификации и области применения видов (методов) испытаний или измерений (далее - виды испытаний);

конструктивных особенностях, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта объекта испытаний;

физических или химических принципах, закономерностях метода, определении ограничений применения метода и соответствующих методик испытаний или измерений, по которым присваивается квалификация;

устройстве и функциональных схемах аппаратуры для данного вида контроля;

основных параметрах методик испытаний или измерений и аппаратуры, определяющих достоверность результатов испытаний, системах расчета параметров испытаний;

метрологического обеспечения и методах оценки чувствительности, достоверности испытаний и погрешности измерений;

технологии испытаний конкретных объектов в данной области испытаний;

порядке оформления результатов испытаний и хранения документации, основах применения компьютерной обработки;

документах по испытаниям (стандарты, методики и т.д.);

знать сведения о других методах и методиках испытаний, правила выбора и рационального их использования;

порядке организации участков и рабочих мест при испытаниях конкретных объектов;

основных неисправностях аппаратуры испытаний или измерений и возможных способах их устранения;

рациональной организации рабочего места, правилах электробезопасности и пожарной безопасности.

П.4.2.2.3. Специалист II уровня квалификации должен уметь:

осуществлять все операции, перечисленные для I уровня;

выбирать методику испытаний с учетом особенностей объекта контроля и имеющейся аппаратуры испытаний или измерений;

проверять работоспособность аппаратуры испытаний или измерений и настраивать ее на заданные параметры, осуществлять полный комплекс работ по испытаниям;

правильно документировать, толковать и оценивать результаты испытаний в соответствии с применяемыми стандартами, нормами, руководящими документами. Оформлять результаты испытаний с выдачей соответствующего заключения;

составлять (разрабатывать) технологические инструкции испытаний конкретных объектов с использованием стандартов и действующих нормативных технических документов;

проводить экспериментальные работы по определению оптимальных режимов испытаний;

давать заключение по результатам испытаний объектов, проконтролированных персоналом I уровня квалификации, с проведением при необходимости инспекционного контроля.

П.4.2.3. Требования к квалификации специалиста III уровня квалификации

П.4.2.3.1. Специалист, аттестованный на III уровень, получает право проведения всех операций по определенному методу испытаний, производит выбор методики испытаний и аппаратуры испытаний или измерений.

П.4.2.3.2. Специалист III уровня должен знать:

принципы, физические и химические основы, техническое обеспечение методов и методик испытаний;

конструктивные особенности, технологию изготовления, эксплуатации и ремонта объекта испытания;

принципы построения, функциональные схемы и правила эксплуатации аппаратуры для данного метода испытаний; системы испытаний, используемые для проверки объектов определенного вида; метрологическое обеспечение данного метода (вида) испытаний;

знать и иметь опыт применения элементов теории вероятности, математической статистики при обработке результатов испытаний;

технологию испытаний различных объектов данным методом; стандарты (методики) и другие действующие нормативные документы и правила по методу (виду) испытаний и на аппаратуру для его применения;

принципы планирования и организации работы испытательной лаборатории. Современное состояние и перспективы развития данного метода испытаний;

рациональную организацию рабочего места, правила электробезопасности и пожарной безопасности;

специалист III уровня электролабораторий должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок.

П.4.2.3.3. Специалист III уровня квалификации должен уметь:

определять конкретные методы, оборудование, технологии и методики, подлежащие использованию для конкретных видов объектов испытаний;

иметь достаточные практические знания о применении материалов, производствах и технологиях для выбора способа и метода испытаний;

выполнять операции испытаний, давать оценку и идентифицировать результаты испытаний;

организовывать, проводить и руководить экспериментальными работами по определению оптимальных параметров испытаний;

обеспечивать и контролировать работу специалистов I и II уровней, участвовать в подготовке их к квалификационным экзаменам;

участвовать в приеме квалификационных экзаменов.

- П.4.3. Требования к квалификации персонала экоаналитических

лабораторий

П.4.3.1. Требования к квалификации специалиста I уровня

П.4.3.1.1. Специалист I уровня квалификации имеет право проводить экоаналитические измерения по тем методикам (отбора проб с загрязняющими веществами, их химического анализа или измерения физических излучений), на которые он аттестован, и под наблюдением персонала II или III уровня.

П.4.3.1.2. Специалист I уровня должен знать:

общие закономерности по химии, физике и прикладные вопросы по экологии;

виды загрязнений окружающей среды;

принципы, основные химические и физические процессы, на которых базируются способы пробоотбора, методы количественного химического анализа (далее - анализ) или измерения физических излучений (далее - измерения), назначение и область их применения;

принципы устройства и работы, органы управления и порядок настройки аппаратуры для пробоотбора, анализа или измерений соответственно;

правила электробезопасности и пожарной безопасности.

П.4.3.1.3. Специалист I уровня должен уметь:

подготавливать пробы к анализу (для соответствующих областей экоаналитических измерений);

производить настройку и регулировку аппаратуры для пробоотбора, анализа или измерений соответственно;

рационально организовывать свое рабочее место;

осуществлять пробоотбор, транспортировку и хранение проб;

осуществлять количественный химический анализ (для соответствующих областей экоаналитических измерений);

осуществлять количественные измерения физических излучений (для соответствующих областей экоаналитических измерений);

регистрировать и классифицировать результаты пробоотбора, анализа или измерений в соответствии с нормами и критериями, установленными в нормативных документах;

предоставлять отчет по результатам пробоотбора, анализа или измерений соответственно.

П.4.3.1.4. Специалист I уровня не производит выбор методик и средств проботбора, анализа или измерений, а также оценку полученных результатов.

П.4.3.2. Требования к квалификации специалиста II уровня

П.4.3.2.1. Специалист II уровня квалификации имеет право самостоятельно осуществлять экоаналитические измерения, вести подготовку и руководство персоналом I и II уровней, разрабатывать письменные инструкции по экоаналитическим измерениям.

П.4.3.2.2. Специалист II уровня квалификации должен быть компетентным в следующих вопросах:

классификации и области применения видов (методов) пробоотбора, анализа или измерений (далее - виды экоконтроля);

конструктивных особенностях, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта объекта экоконтроля;

физических или химических принципах, закономерностях метода, определении ограничений применения метода и соответствующих методик пробоотбора, анализа или измерений, по которым присваивается квалификация;

устройстве и функциональных схемах аппаратуры для данного вида экоконтроля;

основных параметрах методик пробоотбора, анализа или измерений и аппаратуры, определяющих достоверность результатов экоконтроля, системах расчета параметров экоконтроля;

метрологического обеспечения и методах оценки чувствительности;

технологии экоконтроля конкретных компонентов окружающей среды (далее - объекты) в данной области экологического контроля и анализа;

порядке оформления результатов экоконтроля и хранения документации, основах применения компьютерной обработки;

документах по экоаналитическим измерениям (стандарты, методики и т.д.);

знать сведения о других методах и методиках экоаналитических измерений, правила выбора и рационального их использования;

порядке организации участков и рабочих мест при экоконтроле конкретных объектов;

основных неисправностях аппаратуры пробоотбора, анализа или измерений и возможных способах их устранения;

рациональной организации рабочего места, правилах электробезопасности и пожарной безопасности.

П.4.3.2.3. Специалист II уровня квалификации должен уметь:

осуществлять все операции, перечисленные для I уровня;

выбирать методику экоконтроля с учетом особенностей объекта экоконтроля и имеющейся аппаратуры пробоотбора, анализа или измерений;

проверять работоспособность аппаратуры пробоотбора, анализа или измерений и настраивать ее на заданные параметры, осуществлять полный комплекс работ по экоаналитическому контролю и измерениям;

правильно документировать, толковать и оценивать результаты экоконтроля в соответствии с применяемыми стандартами, нормами, руководящими документами. Оформлять результаты экоконтроля с выдачей соответствующего заключения;

составлять (разрабатывать) технологические инструкции экоконтроля конкретных объектов с использованием стандартов и действующих нормативных технических документов;

проводить экспериментальные работы по определению оптимальных режимов экоконтроля;

давать заключение по результатам экоконтроля объектов, проконтролированных персоналом I уровня квалификации, с проведением при необходимости инспекционного контроля.

П.4.3.3. Требования к квалификации специалиста III уровня квалификации

П.4.3.3.1. Специалист, аттестованный на III уровень, получает право проведения всех операций по определенному методу экоаналитического анализа, производит выбор методики экоконтроля и аппаратуры пробоотбора, анализа или измерений.

П.4.3.3.2. Специалист III уровня должен знать:

принципы, физические и химические основы, техническое обеспечение методов и методик экоаналитических измерений;

конструктивные особенности, технологию изготовления, эксплуатации и ремонта источников загрязнения окружающей среды, типы и виды загрязнений окружающей среды, вероятные зоны их образования на различных объектах;

принципы построения, функциональные схемы и правила эксплуатации аппаратуры для данного метода экоконтроля; системы экоконтроля, используемые для проверки объектов определенного вида; метрологическое обеспечение данного метода (вида) экоконтроля;

знать и иметь опыт применения элементов теории вероятности, математической статистики при обработке результатов экоконтроля;

технологию экоконтроля различных объектов данным методом; стандарты (методики) и другие действующие нормативные документы и правила по методу (виду) экоконтроля и на аппаратуру для его применения;

вредные экологические факторы данного метода экоконтроля и способы предотвращения их воздействия на окружающую среду и человека;

принципы планирования и организации работы экоаналитических лабораторий. Современное состояние и перспективы развития данного метода экоаналитического контроля;

рациональную организацию рабочего места, правила электробезопасности и пожарной безопасности.

П.4.3.3.3. Специалист III уровня квалификации должен уметь:

определять конкретные методы, оборудование, технологии и методики, подлежащие использованию для конкретных видов объектов экоконтроля;

иметь достаточные практические знания о применении материалов, производствах и технологиях для выбора способа и метода экоконтроля;

выполнять операции экоконтроля, давать оценку и идентифицировать результаты экоконтроля;

организовывать, проводить и руководить экспериментальными работами по определению оптимальных параметров экоконтроля;

обеспечивать и контролировать работу специалистов I и II уровней, участвовать в подготовке их к квалификационным экзаменам;

участвовать в приеме квалификационных экзаменов.

- Приложение 5

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

__________________________________________________________________

(заявитель: организация, частное лицо)

__________________________________________________________________

(адрес, индекс, телефон, телекс, факс)

просит Независимый орган  по  аттестации  персонала  испытательных

лабораторий ______________________________________________________

(наименование органа)

провести аттестацию специалиста __________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тип испытательной лаборатории <1> ____________________________

на ______________________________________ квалификационный уровень

Виды (методы) испытаний <2>

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Опыт практической работы по данному виду (методу) _______ лет.

Заявитель представляет в Независимый орган по аттестации:

1. Документ об образовании (копию).

2. Документы, подтверждающие наличие специальной подготовки, с

указанием   количества   часов  и  аттестации  по  другим  методам

испытаний (при их наличии).

3. Справку об опыте практической деятельности  по  заявленному

методу.

4. Медицинское заключение (справку).

5. Две цветные фотографии (3 x 4).

Заявитель _______________            _____________________________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> Типы испытательных лабораторий: разрушающих и других видов испытаний (ЛРК), электролаборатории (ЭЛ), экоаналитические лаборатории (ЭАЛ).

<2> В соответствии с Перечнем областей аккредитации испытательных лабораторий (см. Приложение 1).

- Приложение 6

ТРЕБОВАНИЯ

ПО МИНИМАЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ВОПРОСОВ НА ЭКЗАМЕНАХ

- Таблица П.6.1

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ ОБЩЕГО

ЭКЗАМЕНА ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЛАБОРАТОРИЙ

РАЗРУШАЮЩИХ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ

| N п/п | Методы испытаний | Общее количество вопросов в сборнике, не менее | Уровни квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Статические испытания | 80 | 20 | 30 | 30 |
| 2 | Динамические испытания | 80 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | Измерения твердости | 60 | 15 | 25 | 25 |
| 4 | Испытания на коррозионную стойкость | 60 | 15 | 25 | 25 |
| 5 | Технологические испытания | 60 | 15 | 25 | 25 |
| 6 | Анализ материалов (металлографические исследования) | 80 | 20 | 30 | 30 |
| 7 | Спектральный анализ (в т.ч. стилоскопирование) | 60 | 20 | 30 | 30 |
| 8 | Химический анализ | 80 | 20 | 30 | 30 |
| 9 | Специальные испытания | 60 | 15 | 25 | 25 |

- Таблица П.6.2

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ ОБЩЕГО

ЭКЗАМЕНА ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ

| Методы испытаний | Общее количество вопросов в сборнике, не менее | Уровни квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Все методы испытаний и измерений | 80 | 15 | 20 | 20 |

- Таблица П.6.3

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ ОБЩЕГО ЭКЗАМЕНА

ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

| Область испытаний | Общее количество вопросов в сборнике, не менее | Уровень I | Уровень II | Уровень III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб сбросов загрязняющих веществ в повер- хностные и подземные воды, включая необходимые измерения и наблюдения непосредственно на антропогенных объектах | > 60 | 30 | 30 | 40 |
| 1.2. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб выбро- сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая необходимые измерения и наб- людения непосредственно на антропогенных объектах | > 60 | 30 | 30 | 40 |
| 1.3. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб почв, грунтов, донных отложений в целях последующего контроля загрязнения окружающей среды антропогенными объектами | > 60 | 30 | 30 | 40 |
| 1.4. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб отходов производства и потребления | > 60 | 30 | 30 | 40 |
| 2.1. Проведение количествен- ного химического анализа проб сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды | > 80 | 40 | 40 | 40 |
| 2.2. Проведение количествен- ного химического анализа проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | > 80 | 40 | 40 | 40 |
| 2.3. Проведение количествен- ного химического анализа проб почв, грунтов, донных отложе- ний в целях последующего контроля загрязнения окружаю- щей среды антропогенными объектами | > 80 | 40 | 40 | 40 |
| 2.4. Проведение количествен- ного химического анализа проб отходов производства и потре- бления | > 80 | 40 | 40 | 40 |
| 3. Проведение биотестирования проб сбросов загрязняющих ве- ществ в поверхностные и под- земные воды и проб отходов производства и потребления | > 80 | 40 | 40 | 40 |
| 4.1. Измерение акустических излучений объектов, оказыва- ющих вредное воздействие на атмосферный воздух | > 80 | 40 | 40 | 40 |
| 4.2. Измерение ионизирующих излучений объектов, оказыва- ющих вредное воздействие на атмосферный воздух | > 80 | 40 | 40 | 40 |
| 4.3. Измерение электромагнит- ных излучений объектов, ока- зывающих вредное воздействие на атмосферный воздух | > 80 | 40 | 40 | 40 |

- Таблица П.6.4

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ

СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

ЛАБОРАТОРИЙ РАЗРУШАЮЩИХ И ДРУГИХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ

| N п/п | Методы испытаний | Общее количество вопросов в сборнике, не менее | Уровни квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | Статические испытания | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Динамические испытания | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Измерения твердости | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Испытания на коррозионную стойкость | 60 | 15 | 20 | 20 |
| 5 | Технологические испытания | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Анализ материалов (металлографические исследования) | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Спектральный анализ (в т.ч. стилоскопирование) | 60 | 15 | 20 | 20 |
| 8 | Химический анализ | 60 | 15 | 20 | 20 |
| 9 | Специальные испытания | 60 | 15 | 25 | 25 |

- Таблица П.6.5

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ СПЕЦИАЛЬНОГО

ЭКЗАМЕНА ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ

| Методы испытаний | Общее количество вопросов в сборнике, не менее | Уровни квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Все методы испытаний и измерений | 60 | 15 | 20 | 20 |

- Таблица П.6.6

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ

СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

| Область испытаний | Общее количество вопросов в сборнике, не менее | Уровень I | Уровень II | Уровень III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб сбросов загрязняющих веществ в повер- хностные и подземные воды, включая необходимые измерения и наблюдения непосредственно на антропогенных объектах | > 60 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб выбро- сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая необходимые измерения и наб- людения непосредственно на антропогенных объектах | > 60 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб почв, грунтов, донных отложений в целях последующего контроля загрязнения окружающей среды антропогенными объектами | > 60 | 20 | 20 | 20 |
| 1.4. Отбор, первичная обра- ботка и хранение проб отходов производства и потребления | > 60 | 20 | 15 | 20 |
| 2.1. Проведение количествен- ного химического анализа проб сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды | > 60 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2. Проведение количествен- ного химического анализа проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | > 60 | 20 | 15 | 20 |
| 2.3. Проведение количествен- ного химического анализа проб почв, грунтов, донных отложе- ний в целях последующего контроля загрязнения окружаю- щей среды антропогенными объектами | > 60 | 20 | 20 | 20 |
| 2.4. Проведение количествен- ного химического анализа проб отходов производства и потре- бления | > 60 | 20 | 15 | 20 |
| 3. Проведение биотестирования проб сбросов загрязняющих ве- ществ в поверхностные и под- земные воды и проб отходов производства и потребления | > 60 | 20 | 20 | 20 |
| 4.1. Измерение акустических излучений объектов, оказыва- ющих вредное воздействие на атмосферный воздух | > 60 | 20 | 15 | 20 |
| 4.2. Измерение ионизирующих излучений объектов, оказыва- ющих вредное воздействие на атмосферный воздух | > 60 | 20 | 20 | 20 |

- Таблица П.6.7

ТРЕБОВАНИЯ ПО МИНИМАЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ВОПРОСОВ

БАЗОВОГО ЭКЗАМЕНА НА III КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

| Часть | Базовый экзамен | Количество вопросов |
| --- | --- | --- |
| А | Технология материалов и материаловедение, соп- ротивление материалов, механика разрушения <1>. Экологический контроль и экологическая безопасность <2>. Основы электротехники, электроники и электробезопасности <3>. Метрологическое обеспечение испытаний и измерений | 25 |
|  | Система аттестации и определение уровня квалификации специалистов | 10 |
| Б | Общие знания методов испытаний в объеме требований для специалистов II уровня квалификации | 15 для каждого метода испытаний |

--------------------------------

<1> Для специалистов лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ЛРК).

<2> Для специалистов экоаналитических лабораторий (ЭАЛ).

<3> Для специалистов электролабораторий (ЭЛ).

- Приложение 7

ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. Лицевая сторона

Единая система оценки соответствия на объектах,

подконтрольных Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору (ЕС ОС Ростехнадзора)

Наименование Независимого органа

Фото 3 x 4 см                 Свидетельство об аккредитации N ____

Квалификационное удостоверение N ___

Голограмма

ЕС ОС Ростехнадзора

Фамилия

Имя

Отчество

2. Оборотная сторона

Аттестован в соответствии  с  Правилами  аттестации  персонала

испытательных лабораторий

Тип лаборатории <1>: _________________________________________

на _______________ уровень квалификации

в области аттестации <2> _________________________________________

Срок действия квалификационного удостоверения ________________

Председатель аттестационной комиссии ____________ ________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

Руководитель органа по аттестации

персонала испытательных лабораторий М.П. ___________ _____________

(подпись)    (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> Типы испытательных лабораторий: разрушающих и других видов испытаний (ЛРК), электролаборатории (ЭЛ), экоаналитические лаборатории (ЭАЛ).

<2> Указываются номера позиций в соответствии с Перечнем областей аккредитации (см. Приложение 1).

- Приложение 8

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ

Перечень аттестованного персонала

| Регистрационный N удостоверения | Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон | Место работы, должность, адрес организации, телефон, факс | Область аттестации | Срок окончания действия удостоверения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |

- Приложение 9

НУМЕРАЦИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ ОРГАНАМИ

ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ХХ - ХХХХ

Порядковый номер Независимого органа                      │     │

по аттестации персонала                                   │     │

──────────────────────────────────────────────────────────┘     │

Порядковый номер удостоверения аттестованного                   │

специалиста                                                     │

────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 10

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА III УРОВНЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Для продления срока действия удостоверения специалист представляет в Независимый орган по аттестации персонала сведения в соответствии с таблицей настоящего Приложения с перечислением работ по каждому пункту таблицы. На основании этих сведений аттестуемый определяет количество баллов по каждому виду деятельности, вносит соответствующее количество баллов в 5-й столбец таблицы и затем подсчитывается общее количество баллов.

При соответствии аттестуемого прочим требованиям для продления срока действия удостоверения достаточно набрать 50 баллов.

| N п/п | Вид деятельности | Начисляемые баллы по каждому виду деятельности |  | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за каждую единицу | суммарно за 5 лет, не более | специ- алиста | Незави- симого органа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в семинарах, сим- позиумах, конференциях, рабочих группах |  | 10 |  |  |
| 1.1 | Международные мероприятия: |  |  |  |  |
|  | участие | 0,2 | 1,0 |  |  |
|  | участие с докладом и публикацией | 0,4 | 2,0 |  |  |
| 1.2 | Национальные мероприятия: |  |  |  |  |
|  | участие | 0,1 | 1,0 |  |  |
|  | участие с докладом и публикацией | 0,2 | 2,0 |  |  |
| 1.3 | Участие в заседаниях меж- дународных и национальных комиссий и рабочих групп по испытаниям и измерениям | 0,4 | 2,0 |  |  |
|  | Председательствование в комиссиях и рабочих груп- пах | 1,0 | 2,0 |  |  |
| 2 | Технические и научные публикации и издания: | - | 10 |  |  |
| 2.1 | монографии, учебники, справочники, учебные пособия | 2,0 <9> | 6,0 <9> |  |  |
| 2.2 | Статьи, опубликованные научные работы: |  |  |  |  |
|  | имеющие непосредственное отношение к практике испытательных лабораторий | 0,6 | 3,0 <9> |  |  |
|  | связанные с вопросами испытательных лабораторий | 0,2 | 1,0 |  |  |
| 3 | Учебная и аттестационная деятельность |  | 20,0 |  |  |
| 3.1 | Обучение и подготовка по испытаниям, измерениям, аналитическому контролю | 0,05 за час | 5,0 |  |  |
| 3.2 | Участие в экзаменационных комиссиях в качестве экза- менатора | 0,1 за каждый экзамен | 5,0 |  |  |
| 3.3 | Руководство независимыми органами по аттестации персонала | 2,0 за год | 10,0 |  |  |
| 4 | Научно-исследовательская деятельность |  | 30,0 |  |  |
| 4.1 | Участие в научно-исследо- вательских работах | 2,0 | 8,0 |  |  |
| 4.2 | Участие в разработках средств испытательных лабораторий | 2,0 | 8,0 |  |  |
| 4.3 | Разработка нормативно-тех- нической документации по испытаниям, измерениям, аналитическому контролю | 2,0 | 8,0 |  |  |
| 4.4 | Работы по развитию приме- нения испытаний, измере- ний, аналитического конт- роля |  | 6,0 |  |  |
| 5 | Производственная деятель- ность |  | 30,0 |  |  |
| 5.1 | Разработка и согласование производственно-технологи- ческих документов по испы- таниям, измерениям, анали- тическому контролю (мето- дические указания, техно- логические инструкции и т.д.) | 2,0 | 10,0 |  |  |
| 5.2 | Практическое выполнение испытаний, измерений, аналитического контроля | 2,0 | 10,0 |  |  |
| 5.3 | Организационная деятель- ность по управлению под- разделением, осуществляю- щим испытания, полная от- ветственность за результа- ты испытаний | 1,2 | 6,0 |  |  |
| 5.4 | Обсуждение рекламации с клиентом | 1,0 | 4,0 |  |  |
| 6 | Другие виды деятельности: |  | 10,0 |  |  |
| 6.1 | по усмотрению аттестуе- мого |  |  |  |  |
| 6.2 | по усмотрению Независимо- го органа |  |  |  |  |

--------------------------------

<9> При наличии более одного автора очки распределяются между соавторами.